Fingrid Oyj

Hakemus reservikohteen hyväksymiseksi taajuuden vakautusreserviin (FCR)

[Reservitoimittajan nimi]

[Reservikohteen nimi]

☐FCR-N 
☐Dynaaminen FCR-D ylös
☐Staattinen FCR-D ylös 
☐Dynaaminen FCR-D alas
☐Staattinen FCR-D alas

Päivämäärä

[DD-MM-YYYY]

# Johdanto

Reservitoimittaja täyttää tämän lomakkeen jokaisesta reservikohteestaan, jota haluaa tarjota taajuuden vakautusreservien markkinoille. Lomakkeen kohdat 1–3.1 täytetään ennen säätökoetta, lomake viimeistellään säätökokeiden jälkeen ja toimitetaan lopullisessa muodossaan säätökoetulosten yhteydessä. Lomakkeessa pyydetyt tiedot ovat pakollisia, ja niitä on täydennettävä tarvittaessa Fingridin pyynnöstä. Hakemuslomake perustuu taajuusohjattujen reservien markkinasopimuksen liitteeseen 2: Taajuuden vakautusreservien (FCR) teknisten vaatimusten todentaminen ja hyväksyttämisprosessi [1] sekä Reservien toimitusvarmuusvaatimuksiin [3].

Hakemus ja vaaditut liitteet toimitetaan Oma Fingrid-portaaliin.

# Yhteenveto

- Reservin tyyppi: - ☐ Yksittäinen reserviresurssi ☐ Aggregoitu reservikohde - Reservikohteen nimi: - Säätökoepäivämäärä: - Hakemuksen syy: - ☐ Uusi reservikohde - ☐ Vanhentuvan säätökokeen uusiminen - ☐ Kapasiteetin lisääminen olemassa olevaan kohteeseen - ☐ Merkittävä muutos reservikohteessa - Jos syynä on merkittävä muutos, kuvaa se alle: - Ilmoita, haetaanko tyyppihyväksyntää: - ☐ Kyllä ☐ Ei - Jos hakemuksen syy on kapasiteetin lisääminen olemassa olevaan kohteeseen, - niin mikä seuraavista kuvaa tilannetta parhaiten: - ☐ Lisätään uusi resurssi kohteeseen, testataan vain uusi resurssi. - ☐ Jo hyväksytyn reserviresurssin säätökyvyn kasvattaminen. ☐ Lisätään enintään 25 % kapasiteettia staattiseen FCR-D reservikohteeseen. Testataan vain uudet resurssit. - ☐ Lisätään yli 25 % kapasiteettia staattiseen FCR-D reservikohteeseen TAI lisätään uusia resursseja dynaamiseen FCR-D tai FCR-N reservikohteeseen. Koko reservikohde testataan uudelleen. - Reservikohteen säätöjärjestelmä: - ☐ Paikallinen säätö ☐ Keskitetty säätö - Säätötapa: - ☐ Jatkuva (lineaarinen) ☐ Askelmainen (paloittain lineaarinen) - Ilmoita, käyttääkö reservikohde säätömoodin vaihtoa (täytä, kun kyseessä FCR-D): - ☐ Kyllä ☐ Ei - Reservikohteen tyyppi: - ☐Tuotanto ☐ Kulutus ☐ Energiavarasto ☐ Muu, mikä? - Reservikohteen energiavarasto: - ☐ Rajaton energiavarasto ☐ Rajallinen energiavarasto (LER)

Täytä taulukkoon 1 tuotekohtaiset reservikapasiteetit, joille haetaan hyväksyntää. Täytä taulukkoon 2 tarkemmat tiedot reservikohteen vasteesta. Täytä vain ko. reservikohteelle relevantit kohdat. Mikäli reservikohteelle on määritetty skaalauskertoimia, tulee taulukon 2 arvoista päätyä taulukon 1 arvoihin skaalaamalla teoreettista pysyvän tilan vastetta alaspäin suurimman reservikapasiteetin mahdollistavalla kertoimella.

Taulukko 1.  Hyväksytettävän reservikapasiteetin määrä

|  | Enimmäiskapasiteetti | Vähimmäiskapasiteetti |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CFCR-N |  |  | MW |
| CFCR-D ylös |  |  | MW |
| CFCR-D alas |  |  | MW |

Taulukko 2. Reservikohteen kuorma, teoreettinen vaste pysyvässä tilassa (steady state) sekä mahdolliset skaalauskertoimet. Skaalauskertoimet täytetään vain kohteille, jotka eivät täyttäisi vaatimuksia ilman niitä. *Kuorma tarkoittaa kohteen referenssitehoa, eli tehoa silloin kun reservi ei ole aktivoitunut. Matala/korkea kuorma tarkoittaa alinta/ylintä referenssitehoa, jolla aiotaan ylläpitää reserviä. Jos reserviä ylläpidetään vain yhdellä referenssiteholla, ei tarvitse testata useampaa kuorma-asetusta. **Statiikalla tarkoitetaan taajuusmuutoksen ja tehomuutoksen suhdetta. Mitä pienempi statiikan arvo on, sitä isompi reservikapasiteetti. Käytännössä matala statiikka vastaa reservikohteen enimmäiskapasiteettia ja korkea statiikka sen vähimmäiskapasiteettia. Jos aiotaan ylläpitää reserviä aina samalla kapasiteetilla, tarvitsee testata vain kyseinen kapasiteetti yhdellä statiikka-asetuksella.

|  |  | Kuorma [MW] | Teoreettinen pysyvän tilan vaste [MW] Pss_theoretical | Pysyvän tilan skaalauskerroin Kred,ss | Dynaaminen skaalauskerroin Kred,dyn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FCR-N | korkea kuorma*, korkea statiikka** |  |  |  |  |
|  | korkea kuorma, matala statiikka |  |  |  |  |
|  | matala kuorma, korkea statiikka |  |  |  |  |
|  | matala kuorma, matala statiikka |  |  |  |  |
| FCR-D ylös | korkea kuorma, korkea statiikka |  |  |  |  |
|  | korkea kuorma, matala statiikka |  |  |  |  |
|  | matala kuorma, korkea statiikka |  |  |  |  |
|  | matala kuorma, matala statiikka |  |  |  |  |
| FCR-D alas | korkea kuorma, korkea statiikka |  |  |  |  |
|  | korkea kuorma, matala statiikka |  |  |  |  |
|  | matala kuorma, korkea statiikka |  |  |  |  |
|  | matala kuorma, matala statiikka |  |  |  |  |

Täytä taulukkoon 3 suoritettavat testit ja millä testiolosuhteilla testit suoritetaan.

Taulukko 3.  Suoritettavat testit. Merkitse rasti (X) niiden testien kohdalle, mitkä aiotaan suorittaa. Ilmoita lisätietoja-kenttään, jos Fingridin tulisi tietää jotain testin suorituksesta. Esimerkiksi, jos FCR-D ramppitestin yhteydessä testataan FCR-N + FCR-D yhteissäätö tai jos FCR-D ramppitestissä testataan moodin vaihto tai aktivoinnin ylläpitokyky (endurance).

|  |  | Korkea kuorma, korkea statiikka | Korkea kuorma, matala statiikka | Matala kuorma, korkea statiikka | Matala kuorma, matala statiikka | Lisätietoja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FCR-N | Askelvastetesti |  |  |  |  |  |
|  | Sinitesti |  |  |  |  |  |
|  | Lineaarisuustesti |  |  |  |  |  |
|  | Energianhallintatesti |  |  |  |  |  |
|  | Tunnin aktiivinen toimitus -testi |  |  |  |  |  |
| FCR-D ylös | Ramppitesti |  |  |  |  |  |
|  | Staattisen FCR-D:n ramppitesti |  |  |  |  |  |
|  | Sinitesti |  |  |  |  |  |
|  | Lineaarisuustesti |  |  |  |  |  |
|  | Energianhallintatesti |  |  |  |  |  |
|  | Tunnin aktiivinen toimitus -testi |  |  |  |  |  |
| FCR-D alas | Ramppitesti |  |  |  |  |  |
|  | Staattisen FCR-D:n ramppitesti |  |  |  |  |  |
|  | Sinitesti |  |  |  |  |  |
|  | Lineaarisuustesti |  |  |  |  |  |
|  | Energianhallintatesti |  |  |  |  |  |
|  | Tunnin aktiivinen toimitus -testi |  |  |  |  |  |

Ilmoita lisäksi suoritetaanko mittalaitteen koetta. Huomioi, että tunnin aktiivinen toimitus -testin liitteenä toimitetaan historiatiedot Fingridin signaalilistan mukaisesti.

# Perustiedot

## Reservitoimittajan tiedot

Täytä taulukkoon 4 sen yrityksen tiedot, joka toimii reservitoimittajana hyväksytettävälle reservikohteelle. Reservitoimittaja on se osapuoli, joka tekee reservimarkkinasopimuksen Fingridin kanssa.

Taulukko 4. Yrityksen tiedot

| Yrityksen nimi |  |
| --- | --- |
| Y-tunnus |  |

## Alihankkijoita koskevat tiedot

Anna tarvittaessa alihankkijoiden tiedot taulukkoon 5. Lisää sarakkeita tarvittaessa (useita palveluntarjoajia).

Taulukko 5. Alihankkijoita koskevat tiedot

|  | Alihankkija 1 | […] |
| --- | --- | --- |
| Yrityksen nimi |  |  |
| Hankittava palvelu (laitteisto, testaus, IT, kaupankäynti, operointi) |  |  |
| Y-tunnus |  |  |

## Reservikohteen tiedot

Täytä reservikohteen tiedot taulukkoon 6. Jos aggregoitu reservikohde sisältää paljon yksittäisiä resursseja, käytä tarvittaessa liitettä tietojen ilmoittamiseen.

Taulukko 6. Reservikohteen tiedot

|  | Reserviresurssi 1 | Reserviresurssi 2 | [….] |
| --- | --- | --- | --- |
| Nimi |  |  |  |
| Teknologia |  |  |  |
| Sijainti/liityntäpiste |  |  |  |
| Omistaja |  |  |  |
| Nimellisteho [MW] |  |  |  |

# Reservikohteen yleiskuvaus

## Tekninen data

Anna tekniset tiedot, joilla voi olla merkitystä hakemuksen arvioinnissa.

Alla on esimerkkejä tällaisista tiedoista. Muiden kuin jäljempänä lueteltujen resurssien osalta on toimitettava vastaavat tekniset tiedot.

Tuotantoresurssit:

- Vesivoimalaitos: vesiaikavakio Tw [s] nimellisellä putouskorkeudella ja nimellisteholla, suhteutettuna nimellistehoon

- Tuulivoimalat: Nimellinen tuulennopeus [m/s]

- Minimi- ja maksimitehot [MW]

- Mahdolliset aktivointia rajoittavat tekijät (esim. vesivoimalla joen virtaaman
sääntely ja sen huomiointi reservin ylläpidossa)

Kulutusresurssit:

- Kulutuksen tyyppi ja ominaisuudet

- Minimi- ja maksimitehot [MW]

- Mahdolliset aktivointia rajoittavat tekijät (esim. sähkökattilan lämpökapasiteetti [MWh])

Energian varastointiresurssit:

- Energiavaraston nimellinen energiakapasiteetti [MWh]

- Energiavaraston minimi ja maksimi varaustilat [MWh]

- Energiavaraston käytettävissä oleva energiakapasiteetti [MWh]

- Aktivointikyvyn pituus täydellä reservikapasiteetilla

## Säätöjärjestelmä

Kuvaile reservikohteen säätöjärjestelmää.

> Kuvaile, miten tehonmuutos lasketaan mitatun taajuuden perusteella. Sisällytä esimerkiksi laskentakaavat ja mahdollinen signaalinkäsittely.

> Anna lohkokaavio säätimen/releen rakenteesta, mukaan lukien säätimen parametrien arvot. Sisällytä tehonmittaus ja taajuusmittaus lohkokaavioon ja selitä esitetyt lyhenteet.

> Onko viiveitä? Jos on, mistä ne johtuvat ja kuinka suuria ne ovat?

> Jos hakemus koskee staattista FCR-D:tä: kuvaus aktivoinnista, deaktivoinnista ja palautumisesta.

> Ilmoita, jos FCR-D jatkaa lineaarista aktivoitumista yli taajuusarvojen 49.5 Hz ja 50.5 Hz.

> Jos käytetään paloittain lineaarista säätöä: kuvaa säätökäyrä ja syy askelmaiselle vasteelle. Säätökäyrän kuvaukseen suosittelemme Fingridin nettisivuilta löytyvää “Linearity requirement – Test sheet” tiedostopohjaa, jonka voitte palauttaa tämän hakemuksen liitteenä.

> Jos reservikohde pystyy toimittamaan samanaikaisesti useita reservituotteita tai muuta taajuussäätöä (esim. FCR, FFR, FRR, LFSM), kuvaile, miten samanaikainen toimitus toteutetaan:

- Sisällytä säätöjärjestelmän kuvaukseen yleiskuvaus eri reservien aktivoinnista ja niiden välisistä riippuvuuksista, säätimen toimintatilan vaihdoksista yms.

- Kuvaile mahdollisuutta ottaa yksittäiset tuotteet käyttöön ja poistaa ne käytöstä.

- Kuvaile menetelmä, jolla varmistetaan, että kapasiteettia on riittävästi kaikille ylläpidetyille reservituotteille.

- Ilmoita, jos kohteelle on määritetty yli- tai alitaajuustoimintatilat (LFSM) ja kuvaa, miten ne toteutetaan ohjausjärjestelmässä.

> Jos hakemus koskee säätömoodin vaihtoa hyödyntävää FCR-D:tä: kuvaa siirtymät moodien (high performance, high stability) välillä.

> Kuvaa, kuinka FCR:n ylläpito aloitetaan/päätetään toimitusjakson alkaessa/päättyessä, jos taajuus on erisuuri kuin 50 Hz. Lisätietoa vaaditusta toimintatavasta lähteen [1] luvusta 3.7.

## Aggregointi

Jos hakemus koskee aggregoituja reserviresursseja, kuvaile, miten aggregointijärjestelmä toimii:

> Kuvaile aggregointijärjestelmän toimintaa, esim. millä logiikalla yksittäiset resurssit aktivoidaan?

Määritä, mitä alla olevista vaihtoehdoista käytetään:

- ☐ Säätökoe kiinteä, operointi kiinteä

- ☐ Säätökoe kiinteä, operointi joustava

- ☐ Säätökoe joustava, operointi kiinteä

- ☐ Säätökoe joustava, operointi joustava

- ☐ Tyyppihyväksyntä (vain max. 100 kW resursseille)

- Lisätietoa yllä mainituista vaihtoehdoista löytyy lähteen [1] luvusta 3.11.

> Kuvaile, miten edellä valittuja vaihtoehtoja sovelletaan ja perustele miksi.

> Jos haetaan tyyppihyväksyntää, on hakemuksessa esitettävä kuvaus tyyppihyväksyttävästä resurssista.

## Energiavaraston rajoitukset

> Jos kyseessä on energiavarasto, joka kykenee 2 tunnin yhtäjaksoiseen aktivointiin täydellä kapasiteetilla (non-LER), kuvaa strategia energiavaraston palauttamiseksi.

> Jos kyseessä on rajallinen energiavarasto (LER), kuvaa miten energiahallintatoiminnot (NEM ja AEM) on toteutettu.

>Jos reservikohteella ylläpidetään useampaa reservituotetta samalla toimitusjaksolla, kuvaa miten energianhallinta toimii tässä tapauksessa.

- Kuvaa miten energianhallintatoimintojen (NEM ja AEM) aktivointi- ja deaktivointirajat ovat laskettu

- Kuvaa miten varmistetaan jokaiselle reservituotteelle vaatimustenmukainen minimienergiavaraus (LER-kohteet: 1 h per suunta FCR-N:lle ja 20 min per suunta FCR-D:lle)

- Kuvaa mahdolliset muut energianhallintaan liittyvät toimet multimarkkinaoperoinnissa (esimerkiksi virtuaaliakkujen käyttö energian allokoinnissa sekä NEM ja AEM toimintojen koordinoinnissa eri tuotteiden välillä)

>LER-kohteet: kuvaile, miten jäljellä oleva aktivointikyky (joka sisältyy historiatietoihin) lasketaan. Ks. esimerkit lähteen [1] luvusta 3.5.4.

## Kapasiteetin laskeminen

> Kuvaa menetelmä, jota käytetään teoreettisen pysyvän tilan vasteen (steady state response) laskemiseen. Ilmoita miten säätöparametrit, referenssitehon suuruus (reservikohteen teho ilman reservin aktivointia) ja ulkoiset olosuhteet (esim. putouskorkeus, lämpötila) vaikuttavat vasteeseen. Ks. esimerkit lähteen [1] liitteessä 1.

> Kuvaa, miten ylläpidetty kapasiteetti (joka sisältyy reaaliaikaiseen tiedonvaihtoon) lasketaan. Ilmoita, kuinka usein arvo päivitetään. Ks. esimerkit lähteen [1] luvusta 3.9.1.

> Kuvaile, miten aktivoitu FCR (joka sisältyy historiatietoihin) lasketaan.

## Referenssitehon (baseline) laskeminen

Jos reservikohteen teho vaihtelee olosuhteiden mukaan, kuvaile vaihtelua ja sen syitä.

> Kuvaile, miten reservikohteen tehovaihtelut huomioidaan käytettävissä olevan reservikapasiteetin määrityksessä kaupankäyntiä varten. Esimerkiksi mitä ennusteita käytetään, kuinka tarkkoja ennusteet ovat, mitä marginaalia käytetään jne.

> Kuvaile, miten reservikohteen referenssiteho (baseline) lasketaan käytön aikana.

- Esimerkki: reservikohteella on kontrolloitu asetusarvo, joka määrittää referenssitehon.

- Esimerkki: referenssiteho on riippuvainen tuulennopeudesta. Kuvaile, miten se lasketaan (esim. käytettävät mittaustiedot ja mallit, tietojen/laskennan tarkkuus ja päivitysväli…). Esimerkkejä laskennasta ja tarkempia vaatimuksia referenssitehon validointiin sääriippuvalle tuotannolle sekä vaihtelevalle kulutukselle löytyy lähteestä [2]. Toimita liitteenä lähteessä [2] vaadittu yhden kuukauden data lasketusta ja mitatusta hetkellistehosta, ellei sitä ole toimitettu jo aikaisemmin.

## Historiatietojen tallentaminen

Kuvaile mittausarvojen jatkuvaan tallennukseen käytettyä menetelmää. Jos säätökokeen aikana on käytössä eri mittausjärjestelyjä, ne kuvataan kohdassa 5.2.

> Kuvaile teho- ja taajuusmittauksen suoritustapaa ja mittaukseen vaikuttavia tekijöitä.

- Raportoi koko mittausketju aikaviiveineen.

> Syötä mittaustarkkuuden, mittausresoluution ja näytteenottovälin arvot alla olevaan taulukkoon 7. Liittäkää mukaan asianmukaiset asiakirjat, esimerkiksi mittauslaitteiden tekniset tiedot (datalehti).

> Ilmoita historiatietojen tallennuspaikka ja säilytysaika.

> Määritä aikaleimauksessa käytettävä aikavyöhyke.

Taulukko 7. Yhteenveto historiatietojen tallentamisesta ja kirjaamisesta.

|  | Tarkkuus | Resoluutio |  | Mittauksen tallennusväli |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hetkellinen pätöteho | % | MW | s |  |
| Mitattu verkkotaajuus | mHz | mHz | s |  |

# Toimitusvarmuusvaatimukset

Tässä luvussa esitetyt kysymykset pohjautuvat Reservien Toimitusvarmuusvaatimuksiin [3]. Vaatimusdokumenttiin voi tutustua Fingridin nettisivuilla.

Täytä alalukujen 4.1 ja 4.2 taulukot kyllä/ei-muotoisina. Mikäli vastaus on "Ei" tai toteutus poikkeaa vaatimuksesta, kuvaa miltä osin toteutus eroaa vaatimuksesta ja mahdolliset kompensoivat kontrollit ”Huomio / lisätieto” -sarakkeessa. Taulukkojen 8 ja 9 kysymykset eivät kata kaikkia Reservien toimitusvarmuusvaatimuksia, joten varmistathan toteutuksesi vaatimustenmukaisuuden erillisestä vaatimusdokumentista [3].

Mikäli tähän hakemukseen liittyvällä reservitoimijalla on koko yrityksen kattava ISO27001 sertifiointi ja mahdollisten kaupankäynti- ja ohjausjärjestelmien tietojärjestelmät sijaitsevat EU:n sisämarkkina-alueella, voi taulukon 8 jättää täyttämättä. Toimijan tulee tällöin toimittaa sertifikaatti OmaFingrid Reservimarkkinat-palveluun.

## Kyberturvallisuus

Taulukko 8. Kyberturvallisuuteen liittyvät vaatimukset.

| Vaatimus | Kyllä | Ei | Huomio / lisätieto |
| --- | --- | --- | --- |
| Vaatimus 1: Onko toimijan fyysisen- ja kyberturvallisuuden toimet alan hyvien käytänteiden mukaisella tasolla? Esimerkkejä alan hyvistä käytänteistä on mm. henkilöstön kouluttaminen, jatkuva toiminnan kehittäminen, turvallisuuden vastuuttaminen, kokonaisvaltainen riskienhallinta sekä käytettyjen toimintamallien hyväksyttäminen yhtiön johdolla. | ☐ | ☐ |  |
| Vaatimus 1: Sijaitsevatko kaupankäynti- ja ohjausjärjestelmien tietojärjestelmät EU:n sisämarkkina-alueella? | ☐ | ☐ |  |
| Vaatimus 2: Onko monivaiheinen tunnistautuminen (MFA) käytössä ennen ohjaus- tai kaupankäyntijärjestelmän komponentteihin pääsyä? | ☐ | ☐ |  |
| Vaatimus 2: Ovatko IP-rajaukset käytössä rajapintayhteyksissä aina kun se on teknisesti mahdollista toteuttaa? | ☐ | ☐ |  |
| Vaatimus 3: Kerätäänkö pääsynhallinnasta, hyppykoneista ja sovellustapahtumista lokia sekä säilytetäänkö lokeja vähintään 6 kuukautta? | ☐ | ☐ |  |
| Vaatimus 3: Seurataanko lokeja ja hälytyksiä kriittisistä ja oleellisista palveluista 24/7/365? | ☐ | ☐ |  |
| Vaatimus 4: Onko käyttöoikeudet rajattu työtehtävien mukaan ja tarkastellaanko niiden tarpeellisuutta säännöllisesti? | ☐ | ☐ |  |
| Vaatimus 5: Onko etäkäyttö- ja hallintayhteydet rajattu vain välttämättömiin toimintoihin ja suojattu vahvalla tunnistautumisella (MFA)? | ☐ | ☐ |  |
| Vaatimus 6: Päivitetäänkö järjestelmän komponentteja säännöllisesti ja seurataanko haavoittuvuuksia jatkuvasti? | ☐ | ☐ |  |
| Vaatimus 7: Ovatko API- ja hallintayhteydet salattuja vaatimusten mukaisesti (esim. TLS 1.2/1.3, AES256 tai vahvempi)? | ☐ | ☐ |  |
| Vaatimus 8: Onko kriittisiltä tai ohjattavilta laitteilta estetty suorat tarpeettomat internet-yhteydet? | ☐ | ☐ |  |
| Vaatimus 9: Onko hallinta- ja etäyhteyksissä sekä hyppykoneissa ajantasainen päätelaitesuojaus? | ☐ | ☐ |  |
| Vaatimus 10: Onko poikkeamanhallintaprosessi (Incident Response) dokumentoitu, johdon hyväksymä ja ajan tasalla? | ☐ | ☐ |  |

## Fyysinen turvallisuus

Fyysisen turvallisuuden vaatimukset koskevat täysimääräisesti kohteita, joiden hyväksytty tuotekohtainen reservikapasiteetti on vähintään 10 MW. Tätä pienemmille kohteille vaatimukset ovat suosituksia. Sama rajaus sekä suositus koskee myös keskitettyjä ohjaus- ja kaupankäyntijärjestelmiä.

Taulukko 9. Fyysisen turvallisuuden vaatimukset.

| Vaatimus | Kyllä | Ei | Huomio / lisätieto |
| --- | --- | --- | --- |
| Vaatimus 1: Onko kohteessa murtohälytysjärjestelmä, joka on liitetty 24/7 toiminnassa olevaan turvavalvomoon? | ☐ | ☐ |  |
| Vaatimus 2: Onko maatasolla sijaitsevien ikkunallisten tilojen suojaus toteutettu tunkeutumisen havaitsemiseen tarkoitetuilla ilmaisimilla? | ☐ | ☐ |  |
| Vaatimus 3: Onko kohteessa toimiva kameravalvontajärjestelmä, jonka tallenteita säilytetään vähintään 30 vuorokautta ja josta on reaaliaikainen etäyhteys valvomoon? | ☐ | ☐ |  |
| Vaatimus 4: Testataanko murtohälytys- ja kameravalvontajärjestelmien toimivuus säännöllisesti ja korjataanko puutteet viiveettä? | ☐ | ☐ |  |

## Häiriöiden ilmaisu ja reagointikyky niihin

> Kuvaile, miten yhteyskatkokset tai mahdolliset muut poikkeamat, kuten sähkökatko tai laiterikko, havaitaan ja miten niistä ilmoitetaan ylläpidolle/operaattorille.

> Kuvaile monitoroinnin piiriin kuuluvat osa-alueet. Kuvaa vähintään, miten valvotaan reserviresurssien tilaa ja säätöä, yhteyksiä ohjausjärjestelmän sekä reservikohteen ja mittalaitteiden välillä sekä fyysiseen turvallisuuteen ja tietoturvaan liittyviä hälytyksiä.

> Ilmoita poikkeamien vaste- ja korjausajat.

> Kuvaile, miten vikasietoisuuden testaaminen on järjestetty ja kuinka usein sitä tehdään (esim. vuosikellon tai muutosten yhteydessä).

## Keskitetyn ohjausjärjestelmän vaatimukset

> Jos aktivointi tapahtuu keskitetystä järjestelmästä, kuvaa arkkitehtuuriin ja toimitusvarmuuteen liittyvät käytännöt. Huomioi kuvauksen laajuudessa reservien toimitusvarmuusvaatimuksien luku 3.1.

- Järjestelmän arkkitehtuuri ylätasolla

- Ohjausjärjestelmän redundanssi

- Segmentointi

- Ohjausjärjestelmän IT-tuki

## Keskitetyn kaupankäyntijärjestelmän vaatimukset

Jos reservikohde saa tiedon ylläpidettävästä kapasiteetista keskitetystä kaupankäyntijärjestelmästä, kuvaa siihen liittyvät käytännöt. Huomioi kuvauksen laajuudessa reservien toimitusvarmuusvaatimuksien luku 3.2.

- Kauppatietojen lähettämisen ajankohta ja kuittaus kohteella

- Kaupankäyntijärjestelmän IT-tuki

- Kauppajärjestelmän piirissä olevien reservikohteiden toiminta yhteyskatkoksen aikana

# Säätökoe ja tulokset

## Yleistä säätökokeesta

Ilmoita säätökokeen aika ja paikka:

Kuvaa yleiset toimintaolosuhteet testien aikana:

> Liitä mukaan lyhyt kuvaus siitä, miten käyttöolosuhteiden voidaan olettaa vaikuttaneen testitulokseen.

## Testimenetelmä

Kuvaile, miten reservikohde testattiin:

> Kuvaa testimenetelmä ja esitä siitä lohkokaavio. Ks. esimerkki lähteen [1] luvusta 5.

> Jos testeissä käytettiin eri mitta- ja tallennuslaitteita kuin normaalissa käytössä, kuvaile ne ja täytä taulukkoon 10 tiedot laitteiden tarkkuudesta, resoluutiosta ja näytteenottoajasta. Täytä vähintään tiedot synteettisen taajuussignaalin mittauksesta.

> Kerro jos testisignaali tuotetaan ohjelmallisesti säätimessä ja ilmoita taajuuden mittalaitteen aikavakio (TFME). Katso esimerkkejä siitä, miten aikavakio voidaan laskea lähteen [1] luvusta 4.4.

> Määritä aikaleimauksessa käytettävä aikavyöhyke.

Taulukko 10. Yhteenveto tietojen tallentamisesta ja kirjaamisesta testauksen aikana.

|  | Tarkkuus | Resoluutio | Mittauksen tallennusväli |
| --- | --- | --- | --- |
| Hetkellinen pätöteho | % | MW | s |
| Mitattu taajuus | mHz | mHz | s |

# Liitteet

> Liitä mukaan tarvittavat raportit ja mittausdata.

> Testien aikana kirjattuihin tietoihin on sisällyttävä vähintään lähteen [1] taulukon 18 sarakkeessa "Test" luetellut suureet, ja ne on toimitettava luvussa 6.2.1 [1] kuvatussa muodossa.

> Varmistukaa ennen tietojen lähettämistä, että mittausdataa ei tarvitse käsitellä manuaalisesti ennen tulosten tarkastamista (poistakaa tyhjät rivit tiedoston alusta jne.)

> Liitä 1 tunnin aktiivisen toimituksen data samassa muodossa kuin historiatiedot. Ohjeet löytyvät Fingridin reservikaupankäynti ja tiedonvaihto -ohjeesta. Jos hakemus koskee kahta tai kaikkia reservituotteita, riittää että tunnin aktiivinen toimitus -testi suoritetaan vain yhdelle tuotteelle.

# Lähteet

| [1] | Taajuuden vakautusreservien (FCR) teknisten vaatimusten todentaminen ja hyväksyttämisprosessi, saatavissa Fingridin nettisivujen reservit-osiosta |
| --- | --- |
| [2] | Ohje vaihtelevalle tuotannolle ja kulutukselle automaattisissa reserveissä, saatavissa Fingridin nettisivujen reservit-osiosta |
| [3] | Reservien toimitusvarmuusvaatimukset, saatavissa Fingridin nettisivujen reservit-osiosta |

Alle 20 MW reservikohteelle sallitaan 50 % tai 5 MW lisäys (näistä pienempi).